TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

Khoa Công Nghệ Điện

BÁO CÁO THỰC HÀNH

MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

-Giảng viên hướng dẫn:Nguyễn Trung Dũng

-Họ và tên:Nguyễn Anh Khoa

-Mssv:23718421

-Nhóm thực hành:2

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11, năm 2025

Bài thực hành số 1:

Viết chương trình điều khiển 8 LED:

-8 LED sáng tắt 5 lần

-Dịch 1 LED sáng từ phải sang trái

-Dịch 2 LED sáng từ trái sang phải

-LED sáng dần từ phải sang trái

-LED tắt dần từ trái sang phải

-Sau đó lặp lại từ đầu

-Delay=03s,fosc=12Mhz

GIẢI

Code vi điều khiển 8051:

ORG 0000H

MAIN:

ACALL SANG_5_L

ACALL DICH_1

MOV P1,#00H

ACALL DICH_2

MOV P1,#00H

ACALL DICH_3

ACALL DICH_4

SJMP MAIN

SANG_5_l:

MOV R6,#5

BACK1:

MOV P1,#00H

ACALL DELAY

MOV P1,#0FFH

ACALL DELAY

DJNZ R6,BACK1

RET

DICH_1:

MOV R5,#8

MOV DPTR,#LED

BACK2:

MOVC A,@ A+DPTR

MOV P1,A

ACALL DELAY

CLR A

INC DPTR

DJNZ R5,BACK2

RET

DICH_2:

MOV R5,#4

MOV DPTR,#LED_1

BACK3:

MOVC A,@ A+DPTR

MOV P1,A

ACALL DELAY

CLR A

INC DPTR

DJNZ R5,BACK3

RET

DICH_3:

MOV R5,#8

MOV DPTR,#LED_2

BACK4:

MOVC A,@ A+DPTR

MOV P1,A

ACALL DELAY

CLR A

INC DPTR

DJNZ R5,BACK4

RET

DICH_4:

MOV R5,#8

MOV DPTR,#LED_3

AGAIN:

MOVC A,@ A+DPTR

MOV P1,A

ACALL DELAY

CLR A

INC DPTR

DJNZ R5,AGAIN

RET

DELAY:

MOV R7,#6

BACK:

MOV TMOD,#00000001

MOV TH0,#HIGH(-50000)

MOV TL0,#LOW(-50000)

SETB TR0

JNB TF0,$

CLR TF0

CLR TR0

DJNZ R7,BACK

RET

LED:    DB 11111110B,11111101B,11111011B,11110111B,11101111B,11011111B,10111111B,01111111B

LED_1:  DB 00111111B,11001111B,11110011B,11111100B

LED_2:  DB 11111110B,11111100B,11111000B,11110000B,11100000B,11000000B,10000000B,00000000B

LED_3:  DB 10000000B,11000000B,11100000B,11110000B,11111000B,11111100B,11111110B,11111111B

END

Hình ảnh mô phỏng:

File mô phỏng:

Bài thực hành số 2:

Viết chương trình mô phỏng đèn giao thông:

-Đèn đỏ đếm ngược từ 30s về 0s

-Đèn xanh đếm ngược từ 25s về 0s

-Đèn vàng đếm ngược từ 5s về 0s

-Lặp lại từ đầu

GIẢI

Code vi điều khiển 8051:

ORG 0000

MAIN:

MOV P1,#00000001B

MOV R0,#30

MOV R1,#00

LCALL DEM_LUI

MOV P1,#00000010B

MOV R0,#5

MOV R1,#00

LCALL DEM_LUI

MOV P1,#00000100B

MOV R0,#25

MOV R1,#00

LCALL DEM_LUI

SJMP MAIN

DEM_LUI:

GIAM_MOT:

MOV R6,#200

CLR P2.0 // XOA KHI KHOI DONG

CLR P2.1// XOA KHI KHOI DONG

LCALL TAC_GT

LCALL LAY_CODE

HT:

LCALL HIEN_THI//4996CKM

DJNZ R6,HT

DEC R0

CJNE R0,#00,GIAM_MOT

//HT SO 0 TRONG 1S

MOV R6,200

MOV R0,#00

CLR P2.0

CLR P2.1

LCALL TAC_GT

LCALL LAY_CODE

HT_0:

LCALL HIEN_THI

DJNZ R6,HT_0

RET

TAC_GT://CHIA AB XONG GHI VAO O NHO

MOV A,R0

MOV B,#10

DIV AB

MOV 20H,B

MOV 21H,A

MOV A,R1

MOV B,#10

DIV AB

MOV 22H,B

MOV 23H,A

RET

LAY_CODE:

MOV DPTR,#LED

MOV A,20H

MOVC A,@ A+DPTR

MOV 30H,A

MOV A,21H

MOVC A,@ A+DPTR

MOV 31H,A

MOV A,22H

MOVC A,@ A+DPTR

MOV 32H,A

MOV A,23H

MOVC A,@ A+DPTR

MOV 33H,A

RET

HIEN_THI:// GHI GIA TRI-TAO XUNG,GHI SLECTION-TAO XUNG,XOA HET- TAO XUNG

MOV P0,30H

SETB P2.0

CLR P2.0

MOV P0,#01111111B

SETB P2.1

CLR P2.1

LCALL DELAY

MOV P0,#0FFH

SETB P2.1

CLR P2.1

MOV P0,31H

SETB P2.0

CLR P2.0

MOV P0,#10111111B

SETB P2.1

CLR P2.1

LCALL DELAY

MOV P0,#0FFH

SETB P2.1

CLR P2.1

MOV P0,32H

SETB P2.0

CLR P2.0

MOV P0,#11011111B

SETB P2.1

CLR P2.1

LCALL DELAY

MOV P0,#0FFH

SETB P2.1

CLR P2.1

MOV P0,33H

SETB P2.0

CLR P2.0

MOV P0,#11101111B

SETB P2.1

CLR P2.1

LCALL DELAY

MOV P0,#0FFH

SETB P2.1

CLR P2.1

RET

DELAY:

MOV TMOD,#00000001H

MOV TH0,#HIGH(-1240)

MOV TL0,#LOW(-1240)

SETB TR0

JNB TF0,$

CLR TF0

CLR TR0

RET

LED: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH

END

Hình ảnh mô phỏng:

File mô phỏng:

Bài thực hành số 3:

-Hiển thị họ và tên trên màn hình LCD

-Hiển thị mã số sinh viên trên màn hình LCD

GIẢI

Code vi điều khiển 8051:

ORG 0000H

MAIN:

// KHOI TAO

MOV A,#38H   // CO CHU

LCALL GUILENH

LCALL DELAY

MOV A,#0EH    // BAT CON TRO

LCALL GUILENH

LCALL DELAY

MOV A,#01H // XOA MAN HINH

LCALL GUILENH

LCALL DELAY

MOV A,#06H  // DICH CON TRO SAU MÔI KY TU

LCALL GUILENH

LCALL DELAY

MOV A,#80H  // CON TRO LCD VE DONG DAU

LCALL GUILENH

LCALL DELAY

// TRUYEN DU LIEU

MOV DPTR,#DONG1

LCALL HIENTHI

LCALL DELAY

MOV A,#0C0H // DUA CON TRO XUONG DONG 2

LCALL GUILENH

LCALL DELAY

MOV DPTR,#DONG2

LCALL HIENTHI

LCALL DELAY

SJMP $

GUILENH:

MOV P0,A

CLR P1.0 // THIET LAP GUI LENH CONTROL  RS=0

CLR P1.1   // RW=0 TUONG UNG VOI GHI

SETB P2.5

CLR P2.5

RET

DULIEU:// gui mot k tu  ra lcd

MOV P0,A

SETB P1.0   // THIET LAP GUI DATA  RS=1

CLR P1.1    // RW=0  TUONG UNG VOI GHI

SETB P2.5

CLR P2.5

RET

HIENTHI:// hien thi muoi sau ky tu :zero toi muoi lam

MOV R0,#0

aaa:  MOV A,R0

MOVC A,@A+DPTR

LCALL DULIEU

MOV a,#06H  // DICH CON TRO SAU MÔI KY TU

LCALL GUILENH

LCALL DELAY

INC R0

CJNE R0,#16,aaa

RET

DELAY:

PUSH 00H

MOV R0,#100

MOV TMOD,#01H

LOOP: MOV TH0,#HIGH(-500)

MOV TL0,#LOW(-500)

SETB TR0

JNB TF0,$

CLR TR0

CLR TF0

DJNZ R0,LOOP

POP 00H

RET

DONG1:

DB 'NGUYEN ANH KHOA '

DONG2:

DB '    23718421    '

END

Hình ảnh mô phỏng:

File mô phỏng:

Bài thực hành số 4:

-Nhấn switch 1 động cơ chạy thuận 5 vòng rồi dừng

-Nhấn switch 2 động cơ chạy ngược 30s rồi dừng

-Nhấn switch 3 động cơ đang chạy thì dừng

-Biết động cơ có bước là 1.4 độ

GIẢI

Code vi điều khiển 8051:

ORG 0000H

MAIN:

JNB P0.0,THUAN

JNB P0.1,NGHICH

JNB P0.2,DUNG

SJMP MAIN

THUAN:

MOV R7,#5

AGAIN:

MOV R0,#64

VONG:

MOV P3,#00000001B

ACALL DELAY

MOV P3,#00000010B

ACALL DELAY

MOV P3,#00000100B

ACALL DELAY

MOV P3,#00001000B

ACALL DELAY

DJNZ R0,VONG

DJNZ R7, AGAIN

CHECK_T:

ACALL DELAY

SJMP CHECK_T

RET

NGHICH:

MOV R1,#59

AGAIN_N:

MOV P3,#00001000B

ACALL DELAY

MOV P3,#00000100B

ACALL DELAY

MOV P3,#00000010B

ACALL DELAY

MOV P3,#00000001B

ACALL DELAY

DJNZ R1, AGAIN_N

CHECK_N:

ACALL DELAY

SJMP CHECK_N

RET

DUNG:

MOV P3,#00H

ACALL DELAY

RET

DELAY:

MOV R5,#250

BACK:

JNB P0.0,THUAN

JNB P0.1,NGHICH

JNB P0.2,DUNG

MOV R6,#250

DJNZ R6,$

DJNZ R5,BACK

RET

END

Hình ảnh mô phỏng:

File mô phỏng: